SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131)

ST – 05. MONTAŻ STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

KOD CPV – 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.

Inwestor:

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

ul. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

Lokalizacja inwestycji:

41-700 Ruda Śląska, ul. Jana Matejki 2B/01, działka nr 2304/133 i 2305/131; 
Jedn. ewid: 2472011 Ruda Śląska Obręb: Ruda; kat. Obiektu: XIII

| Lp. | Branża: | tytuł / Imię i NAZWISKO/ specjalizacja | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowlana | Opracował: inż. Rafał Kantor |  |

SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA.	31

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.	31

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).	31

1.2.	Zakres Specyfikacji.	31

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją.	31

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione w Dokumentacji Projektowej.	31

1.4.	Określenia podstawowe.	31

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.	31

1.5.1.	Dokumentacja.	31

1.5.2.	Zabezpieczenie Terenu Budowy.	31

1.5.3.	Ochrona przeciwpożarowa.	31

1.5.4.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.	31

1.5.5.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	31

2.	MATERIAŁY.	31

2.1.	Woda	31

2.2.	Piasek	31

2.3.	Belka kratownicy	31

2.4.	Pustak keramzytowy	31

3.	SPRZĘT.	32

4.	TRANSPORT.	32

5.	WYKONANIE ROBÓT.	32

5.1.	Wymagania ogólne	32

5.2.	Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA.	32

5.3.	Zbrojenie podporowe TYP I lub równoważne.	32

5.4.	Podpory montażowe	32

5.5.	Wieńce	32

5.6.	Żebra rozdzielcze	32

5.7.	Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek	33

5.8.	Układanie pustaków	33

5.9.	Betonowanie stropu	33

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.	33

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości.	33

6.2.	Materiały ceramiczne	33

6.3.	Zbrojenie	33

6.4.	Beton	33

7.	PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.	33

7.1.	Ogólne zasady Przedmiaru Robót.	33

7.2.	Ogólne zasady Obmiaru Robót.	33

8.	ODBIÓR ROBÓT.	33

8.1.	Rodzaje odbiorów Robót.	33

8.2.	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.	33

8.3.	Odbiór  stropu	33

9.	ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.	34

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA.	34

10.1.	Dokumentacja projektowa.	34

10.2.	Dokumenty związane.	34

# CZĘŚĆ OGÓLNA.

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

## Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131).

## Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych Dokumentacją Projektową.

## Zakres robót objętych Specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót:

- Wykonanie stropu Teriva;

- Betonowanie konstrukcji stropu.

### Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

## Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST- 0 „Wymagania ogólne”.

## Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w:

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 „Wymagania ogólne”.

## Ochrona przeciwpożarowa.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# MATERIAŁY.

## Woda

Do przygotowania betonów, zapraw i skrapiania podłoża oraz konstrukcji stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN – 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową, pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł.

## Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN – 79/B-067411 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:

- Nie zawierać domieszek organicznych;

- Mieć frakcję różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,50, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0

## Belka kratownicy

- długości 2,40-7,80 mb co 0,20 mb

- wysokość 0,24 m

## Pustak keramzytowy

- wysoka wytrzymałość na obciążenia statyczne (2 KN),

- wysoka izolacyjność cieplna,

- wysoka izolacyjność akustyczną

- odporność na działanie czynników chemicznych,

- odporność na działanie czynników atmosferycznych,

- pozbawione są związków palnych,

- nie wykazują zdolności do barwienia i odbarwiania nie utleniają się,

- są wykonane z naturalnych składników - łatwopęczniejących glin wypalanych w piecach obrotowych,

- są neutralne dla zdrowia człowieka.

# SPRZĘT.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# TRANSPORT.

Transport materiałów winien odbywać się w sposób nie pogarszający jakość materiałów i zgodnie z wymogami producenta.

# WYKONANIE ROBÓT.

## Wymagania ogólne

Warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu oraz ich wypoziomowanie, Belki należy układać w rozstawie co 60 cm. Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw poprzez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Końce belek należy opierać na podłożu z zaprawy cementowej marki M12 o grubości 20 mm. Przy rozpiętości stropu powyżej 6 m jako zasadę należy przyjąć opieranie belek na ryglach i wykonanie obniżonego wieńca poniżej spodu belek na grubość co najmniej 40 mm. Oprócz podpór stałych należy stosować także podpory montażowe, których liczba zależy od rozpiętości stropu. Podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Przed ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane.

## Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA.

Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o rozpiętości powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Dopuszcza się wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu połączeń drutem wiązałkowym.

## Zbrojenie podporowe TYP I lub równoważne.

Nad każdą belką, należy umieścić zbrojenie podporowe, zgodnie z dokumentacją techniczną, należy stosować zbrojenie podporowe inwentaryzowane. Przed ułożeniem odpowiednio zagiętej siatki tworzącej tzw. "koszyczek" nasadzonej na zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wieńca na podporze, należy wyciąć dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" Ф5 o długości 240 mm (możliwość

nałożenia koszyka na zbrojenie wieńca) lub alternatywnie w postaci pręta ze stali klasy A-III o średnicy O12 mm zakotwionego w wieńcu i płycie stropowej na długości min. 40 średnic zbrojenia podporowego tj. 48 cm.

## Podpory montażowe

Podpory montażowe należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpiętości stropu:

- do 3,9 m -1 podporę

- od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory

- powyżej 6,0 m - 3 podpory.

## Wieńce

Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać 
w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokość co najmniej 12 cm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Zaleca się i dysponuje zastosowanie 4 prętów o średnicy 12 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 6 mm powinny być rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić 
w wieńcach. Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem. Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla właściwego jego zakotwienia w wieńcu, górne pręty wieńca powinny być usytuowane ok. 30 mm od górnej powierzchni stropu.

## Żebra rozdzielcze

W stropach począwszy od TERIVA l = 4,2 m, należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 10 cm 
i wysokości równej wysokości stropu. Dwa żebra rozdzielcze powinny znajdować się w 1/3 części stropu.

Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden z pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów w stropach TERIVA powinna wynosić 12 mm. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwiczone w prostopadłych do tych żeber wieńcach, na długość minimum 0,5 m, spięte strzemionami o średnicy 6 mm, o rozstawie nie większym niż 0,5 m.

## Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek

Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny np. murowanymi z cegły, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnienie żebra stropowego. Wymaganie to nie dotyczy lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej; belki żelbetowe i żebra wzmocnione należy obliczać na całkowity ciężar ścianki działowej. Niniejszy projekt nie przewiduje ścian działowych murowanych.

## Układanie pustaków

Po ułożeniu belek kratownicowych przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi. Układanie pustaków na stropie należy prowadzić w jednym kierunku - prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegających do wieńców i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych (rygach) na których ułożone są belki.

## Betonowanie stropu

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia wieńców i żeber. Przed betonowaniem stropu należy usunąć bezpośrednio z ułożonych pustaków zanieczyszczenia i wszystkie elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania (beton klasy B20) należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidłową gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie wiązania i utwardzania. Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający jego konstrukcję to poziomy transport betonu po stropie może odbywać się

taczkami po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropowych.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

## Ogólne zasady kontroli jakości.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Materiały ceramiczne

Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie:

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: (wymiarów 
i kształtu, liczby szczerb, pęknięć, odporności na uderzenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

## Zbrojenie

Przed przystąpieniem do betonowania stropu należy sprawdzić ilości, średnice i rozstawy prętów stanowiących zbrojenie stropu.

## Beton

W trakcie betonowania , o ile wykonuje się go na budowie, należy pobrać próbki betonu i kontrolować jego jakość wg PN-88/B-062508 „Beton zwykły". W przypadku betonu handlowego zadbać o pozyskanie

atestu.

# PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.

## Ogólne zasady Przedmiaru Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST są:

- 1 m2 stropu;

## Ogólne zasady Obmiaru Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# ODBIÓR ROBÓT.

## Rodzaje odbiorów Robót.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Odbiór  stropu

Odbiór stropu powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i tynków. Podstawę do odbioru stropu powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

# ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

- Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA.

## Dokumentacja projektowa.

- Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

## Dokumenty związane.

PN – B/12050:1996																	 		Wyroby budowlane ceramiczne.

PN - EN 197-1:2002	 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN – B/30000:1990 Cement portlandzki.

PN - 88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN - EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN - 88/B-30005 Cement hutniczy 25.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych .

Budownictwo ogólne. TI cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990.