- PRACOWNIA 44STO SP. Z O.O.

ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice

T. 606-907-713 lub 513-105-268

NIP: 631-266-70-42

TRAKT RUDZKI. Rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska

| Numer zadania | 6 |
| --- | --- |
| Nazwa zadania | Park Hallera |
| Obiekt: | Ścieżka pieszo-rowerowa |
| Lokalizacja: | Ruda Śląska, Park Hallera |
| Inwestor: | Miasto Ruda Śląska z siedzibą Plac Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska, reprezentowane przez MPGM TBS sp. z o.o. |
| Projektował: | mgr inż. Łukasz Musioł- upr.bud. SLK/3636/POOD/11-K-ce |
| Sprawdził: | inż. Ewa Augustynowicz - upr.bud. 201/80 SLK/BD/4485/01 |
| Faza: | PW |
| Data: | Grudzień 2017 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ I: OPIS

1. Wstęp	4

1.1. Przedmiot opracowania	4

1.2. Podstawy opracowania	4

1.2.1. Techniczne podstawy opracowania	4

1.3. Zakres opracowania	6

2. Opis stanu istniejącego	6

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu	6

2.2. Podstawowe sieci uzbrojenia	6

3. Opis stanu projektowanego	6

3.1. Przebieg drogi w planie	6

3.2. Konstrukcja nawierzchni	7

3.3. Projektowane odwodnienie	7

3.4. Zieleń	8

4. Podstawowe informacje o sposobie budowy	8

4.1. Roboty przygotowawcze	8

4.2. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia	8

5. Uwagi i zalecenia końcowe	8

CZĘŚĆ II: RYSUNKI

| Nr rysunku | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| D.1 | Plan orientacyjny | - |
| D.2 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| D.3 | Profil podłużny | 1:50/500 |
| D.4 | Typowe przekroje i szczegóły konstrukcyjne | 1:25; 1:50 |
| D.5 | Plan wysokościowy | 1:500 |

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT DROGOWY

- CZĘŚĆ OPISOWA -

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT DROGOWY

# Wstęp

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w mieście Ruda Śląska – Etap VI stanowiąca całość programu budowy ścieżek rowerowych.

## Podstawy opracowania

### Techniczne podstawy opracowania

Techniczną  podstawę  opracowania stanowi:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z. późń. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 109, poz. 1157),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć   mogących znacząco oddziaływać na  środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 92, poz. 769),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, po. 133),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38, poz. 455),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126, poz. 839

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1125),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

- „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” – załącznik do Zarządzenia nr 6 GDDP z dnia 24.04.1997r.,

- „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” – załącznik do Zarządzenia nr 4 GDDP z dnia 23.02.2001r

- „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym” – załącznik do Zarządzenia nr 8 GDDP z dnia 25.02.2002r.,

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych „Transprojekt” Warszawa 1979r.,

- Katalog szczegółów drogowych - część I CBSiPDMiL „Transprojekt” Warszawa,

- Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich „Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego” Warszawa 1987r.,

- Polskie Normy, normy branżowe, aprobaty techniczne IBDiM, bezpośrednie uzgodnienia branżowe.

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych – część I, część II (Ronda) – załącznik do Zarządzenia nr 10 GDDP z dnia 12.06.2001 r.

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych cz. I, II i III wyd. Transprojekt 1982r;

- PN–S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg Grudzień 1997r.;

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 03.08.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

## Zakres opracowania

Opracowaniem objęto budowę układu drogowego tj.:

- Budowę ścieżek pieszo-rowerowych – Etap VI w Parku Hallera.

# Opis stanu istniejącego

## Istniejące zagospodarowanie terenu

W stanie istniejącym na przedmiotowym terenie znajduje się park Hallera. Na ternie występują ciągi piesze o nieuregulowanych szerokościach jak również nawierzchniach.

## Podstawowe sieci uzbrojenia

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzonej wywiadami branżowymi, w obrębie projektowanego układu zlokalizowano następujące istniejące urządzenia uzbrojenia technicznego:

- sieć teletechniczna

- sieć wodociągowa

- sieć elektroenergetyczna

- sieć ciepłownicza

Wyżej wymienione uzbrojenie terenu w miejscach kolizji zostanie przebudowane lub zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorów sieci.

# Opis stanu projektowanego

## Przebieg ścieżki rowerowej w planie

## Ścieżka nr 1

| Numer | Typ | Ograniczenie | Długość | Pikieta początkowa | Pikieta końcowa | Kąt delta | Promień | Strzałka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia | Dwa punkty | 30.352m | 0+00.00m | 0+30.35m |  |  |  |
| 2 | Łuk | Promień | 155.969m | 0+30.35m | 1+86.32m | 140.2879 (d) | 63.700m | 42.064 |
| 3 | Linia | Dwa punkty | 42.836m | 1+86.32m | 2+29.16m |  |  |  |
| 4 | Łuk | Promień | 169.708m | 2+29.16m | 3+98.86m | 156.3269 (d) | 62.200m | 49.442 |
| 5 | Linia | Dwa punkty | 36.838m | 3+98.86m | 4+35.70m |  |  |  |

## Ścieżka nr 2

| Numer | Typ | Ograniczenie | Długość | Pikieta początkowa | Pikieta końcowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia | Dwa punkty | 221.145m | 0+00.00m | 2+21.14m |

## Ścieżka nr 3

| Numer | Typ | Ograniczenie | Długość | Pikieta początkowa | Pikieta końcowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia | Dwa punkty | 141.629m | 0+00.00m | 1+41.63m |

## Ścieżka nr 4

| Numer | Typ | Ograniczenie | Długość | Pikieta początkowa | Pikieta końcowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia | Dwa punkty | 89.923m | 0+00.00m | 0+89.92m |

## Ścieżka nr 5

| Numer | Typ | Ograniczenie | Długość | Pikieta początkowa | Pikieta końcowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia | Dwa punkty | 49.245m | 0+00.00m | 0+49.25m |
| 2 | Linia | Dwa punkty | 43.378m | 0+49.25m | 0+92.62m |

## Ścieżka nr 6

| Numer | Typ | Ograniczenie | Długość | Pikieta początkowa | Pikieta końcowa | Kąt delta | Promień | Strzałka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łuk | Trzy punkty | 46.711m | 0+00.00m | 0+46.71m | 83.5824 (d) | 32.020m | 8.147 |
| 2 | Linia | Dwa punkty | 17.130m | 0+46.71m | 0+63.84m |  |  |  |
| 3 | Linia | Dwa punkty | 33.126m | 0+63.84m | 0+96.97m |  |  |  |
| 4 | Łuk | Trzy punkty | 60.965m | 0+96.97m | 1+57.93m | 38.6371 (d) | 90.406m | 5.090 |
| 5 | Łuk | Trzy punkty | 6.881m | 1+57.93m | 1+64.81m | 39.2003 (d) | 10.058m | 0.583 |

Szerokość projektowanej ścieżki rowerowej przyjęto 3m.

## Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja ścieżki

15 cm	warstwa ścieralna z kruszywa granitowego 0/31,5mm

15 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa łam. stabiliz. mech. 0/31.5mm(CBR>40, SE>35,

E2 ≥80MPa)

------------

30 cm	 RAZEM

20 cm	ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (CBR≥40, SE≥35, E2 ≥60MPa)

------------

50 cm	 RAZEM

Konstrukcja pobocza gruntowego

20cm mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 
          stab. mechan. 0/31.5mm (CBR>40, SE>35)

## Projektowane odwodnienie

Wody opadowe z projektowanej ścieżki rowerowej odprowadzane będą grawitacyjnie na tereny przyległe zielone. Ilość wód opadowych i roztopowych z projektowanej ścieżki nie wpłynie destrukcyjnie na teren przyległy.

## Zieleń

W obszarze przeznaczonym na realizację projektowanego układu drogowego występuje zieleń w postaci skupisk drzew i drzew pojedynczo rosnących. Drzewa i krzewy kolidujące z projektowanym układem drogowym zostaną usunięte.

# Podstawowe informacje o sposobie budowy

## Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze i dodatkowe obejmują:

- geodezyjne wytyczenie trasy,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- zabezpieczenia i przebudowę urządzeń obcych i uzbrojenia terenu,

- rozebranie istniejących nawierzchni i obiektów

Ewentualne kolidujące z projektowaną drogą punkty geodezyjnej osnowy szczegółowej powinny zostać przebudowane na zlecenie Inwestora.

## Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wszystkie prace budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 poz.401 ) w sprawie BHP podczas prac i wykonywania robót budowlanych, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane zachowując zasadę starannego wykonania robót.

Kierownik budowy jest zobowiązany wykonać Plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

# Uwagi i zalecenia końcowe

- Trasy uzbrojenia traktować jako orientacyjne. Roboty w ich pobliżu prowadzić ręcznie wyłącznie pod nadzorem służb technicznych właściciela urządzenia.

- Roboty ujęte w niniejszym projekcie przewiduje się wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- dla robót drogowych,

- Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Przestrzegać wszystkich branżowych przepisów BHP.

- Obsługa geodezyjna leży w całości po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy zlecić uprawnionym jednostkom służby geodezyjnej. Po zakończeniu prac całość wykonanych elementów należy nanieść na mapy państwowego zasobu geodezyjnego.

  - Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Projekt podlega ochronie z tytułu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.19

Sporządził:

mgr inż. Łukasz Musioł Gliwice, grudzień 2017

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT DROGOWY

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT DROGOWY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA -